建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 高精密模具生产及半导体加工生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 湖南省富盈精密科技有限公司 |

编制日期：二O一八年九月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，道路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 高精密模具生产及半导体加工生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省富盈精密科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邓勇 |  |  |  | 联系人 | 吴先生 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省怀化高新区标准化厂房5栋南楼一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13790650559 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 418000 |  |
| 建设地点 | 怀化高新区标准厂房5栋南楼一层 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C292塑料制品业、C33金属制品业 |  |  |
| 占地面积(m2) | 2987 |  |  | 绿化面积(m2) |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 5000 | 其中：环保投资(万元) |  | 108 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.16% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  |  | 2019年2月 |  |  |

- 工程内容及规模

1、项目背景

湖南省富盈精密科技有限公司（以下简称“建设单位”）于2018年7月6日注册成立，主要经营范围为“研发、产销、加工高精密模具及零配件、高精密电子产品及零配件、高精密五金制品及零配件、高精密自动化设备及配件、塑料制品及配件、热处理”。建设单位经过对国内、国际市场的充分分析论证并通过前期对怀化高新区投资环境的考察，决定投资5000万元，在怀化高新区标准化厂房5栋南楼一层厂房内建设“高精密模具生产及半导体加工生产项目”，租用厂房面积为2987m2。项目主要开展高精密模具生产及塑胶成品的制造，其产品主要用于半导体行业，年生产塑胶成品3t，精密模具1200套。本项目不涉及喷漆、酸洗、磷化、电镀等工艺。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规的要求进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“十八、橡胶和塑料制品业 47塑料制品制造；二十二、金属制品业 67金属制品加工制造”，本项目需编制环境影响评价报告表。受建设单位委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司（以下简称“我公司”）承担该次环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即成立了项目技术小组，组织有关人员进行现场调查和资料收集。在对项目相关资料进行认真分析的基础上，根据国家和地方相关法律法规及有关规定，按照环境影响评价技术导则要求，编制了本环境影响报告表。

2、项目概况

2.1建设地点及周边环境

项目租赁的怀化工业园创业园（标准化厂房）5栋南楼位于怀化市中方县G209国道和时代路交叉口西北角地块。5栋南楼共4层，层高3.8m，本项目位于1层，2~4F为空置厂房，厂房北面是标准厂房5栋其他单元，东面是待建空地；项目厂房周围最近敏感点为西南面的大溪湾居民点。

项目具体地理位置详见附图1，周边情况和场址现状详见附图3。

2.2建设内容及规模

项目租赁的标准厂房共1层，总建筑面积2987m2，主要建设内容包括生产车间、办公车间等，项目工程内容详见下表。

表1-1  项目工程组成一览表

| 名称 |  | 建筑设计及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 注塑工艺主要在注塑车间内进行，位于厂房东北，建筑面积为200m2 |  |
|  |  | 精密模具生产工艺涉及的车间有开料车间、冲压车间、热处理车间、CNC车间、组模、大水磨车间、EDM（火花机）车间、QC（质检）、PG（光学碾磨）车间、GR（磨床）车间、W/C（线切割）车间 |  |
| 辅助 工程 | 办公车间 | 布置在厂房东侧，包括办公室、会议室等 |  |
|  | 仓库 | 布置在厂房南侧 |  |
|  | 空压机房 | 布置在厂房西侧 |  |
| 公用 工程 | 供热 | 工艺采用电加热 |  |
|  | 通风 | 排气扇 |  |
| 环保 工程 | 废气处理设施 | 注塑车间废气经活性炭吸附装置+高于楼顶5m排气筒 | 环评建议新增 |
|  |  | GR（磨床）车间集气系统+吸尘器，无组织排放 |  |
|  | 废水处理设施 | 热处理沉淀循环水池30m3，位于热处理车间西侧 |  |
|  |  | 油水分离设施 | 环评建议新增 |
|  |  | 大水磨车间沉淀池10m2，位于大水磨车间内 |  |
|  | 噪声治理设施 | 车间塑胶减震地面、吸声墙壁 |  |
|  | 固废处理设施 | 一般固废收集桶 |  |
|  |  | 危废暂存间 |  |
|  |  | 环保垃圾桶 |  |
| 依托工程 | 给排水系统 | 接园区给水、雨污管网 |  |
|  | 供电系统 | 接园区电网 |  |
|  | 废水处理设施 | 园区排水管网及化粪池 |  |

2.3产品方案

根据建设单位提供资料，项目产品内容详见下表。

表1-2  项目产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 | 规格/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 塑胶成品 | t | 20 | 插件类、机壳类、光学镜面类 |
|  | 精密模具 | 套 | 1200 | 插件类模具、光学镜面类模具 |

注：本项目注塑车间不仅用于塑胶产品生产，还进行高精密整套模具产品试模。试模产生的塑胶作为展示产品，不计入塑胶成品内。

2.4主要设备

根据建设单位提供资料，项目使用的主要设备详见下表。

表1-3  项目主要设备一览表 （单位：台/套）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CNC数控中心 | 30 | CNC车间 |
|  | 西部线切割机 | 20 | W/C车间、开料车间 |
|  | 光学碾磨机床 | 10 | PG车间 |
|  | 火花机 | 10 | EDM车间 |
|  | 大水磨机床 | 10 | 大水磨车间 |
|  | 磨床 | 30 | GR车间 |
|  | 铣床 | 10 | 冲压车间 |
|  | 注塑机 | 30 | 注塑车间 |
|  | 金属感应加热炉（电加热） | 1 | 热处理车间 |
|  | 冲床 | 1 | 冲压车间 |
|  | 空压机 | 1 |  |
|  | 活性炭吸附设备 | 1 | 有机废气处理 |
|  | 吸尘器 | 1 | 金属粉尘处理 |
|  | 油水分离设施 | 1 | 含油废水处理 |

2.5主要原辅材料

本项目主要原辅材料用量和能源消耗详见下表。

表1-4  项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 年耗量 | 包装方式 | 规格 | 形态 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新鲜塑胶粒 | PVC | t | 5.1 | 袋装 | 50kg | 固体 | 外购 |  |
|  |  | PP | t | 15.3 |  |  |  |  |  |
|  | 钢材 |  | t | 1000 | 箱装 | / | 液体 | 外购 |  |
|  | 包装材料 |  | t | 4 | 箱装 | / | 固体 | 外购 |  |
|  | 电火花油 |  | t | 0.2 | 桶装 | 18L | 液体 | 外购 | 作为火花机工作液，即买即用，不在厂内暂存 |
|  | 纯水 |  | t | 1 | 桶装 | 50L | 液体 | 外购 | 线切割冷却用水 |
|  | 切削液 |  | t | 0.2 | 桶装 | 20L | 液体 | 外购 | 冷却和润滑刀具、加工件，即买即用，不在厂内暂存 |
|  | 润滑油 |  | t | 0.3 | 桶装 | 18L | 液体 | 外购 | 润滑机械设备，即买即用，不在厂内暂存 |
|  | 抹布 |  | t | 0.5 | / | / | 固体 |  |  |

注：原辅材料性质

PVC：即聚氯乙烯，是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer, 简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。为微黄色半透明状，有光泽。工业聚氯乙烯树脂主要是非晶态结构，但也包含一些结晶区域（约5%），所以聚氯乙烯没有明显的熔点，约在80℃左右开始软化，热变形温度（1.82MPa负荷下）为70-71℃，在加压下150℃开始流动分解产生氯化氢，本项目PVC塑胶产品热塑温度为80~100℃，未达到其分解温度，不会产生氯化氢气体。

PP：即聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点，密度小。

润滑油：是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。一般由基础油和添加剂两部分组成。

电火花油：是从煤油组分加氢后的产物，属于二次加氢产品。一般通过高压加氢及异构脱腊技术精练而成。是一种电火花机加工不可缺少的放电介质液体，电火花机油能够绝缘消电离、冷却电火花机加工时的高温、排除碳渣。无色水白透明液体，无异味无刺激，闪点（闭口）100-115℃，粘度2.0~2.1mm2/s。

切削液：是一种用在金属切、削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。矿物油0~30％，脂肪酸5~30％，极压剂0~20％，表面活性剂0~5％，防锈剂0~10％。本项目使用时按1:25（水）的比例进行稀释，每60天更换一次。

2.6总平面布置

本项目厂房为东西向矩形厂房，自西向东分别布置有空压机房、热处理车间、开料车间、注塑、冲压、厕所、CNC车间、楼梯间、组模区、仓库、大水磨车间、QC、EDM车间、PG车间、生产办公室、GR车间、W/C车间、总经理室、财务室、综合办公区、会议室、经理室。项目总平面布置详见附图2。

2.7劳动定员及工作制度

本项目总计100名员工，年工作日330天，生产班制为一班制（8小时）。所有员工均不在厂内食宿。

2.8公用工程

（1）供热

本项目不设锅炉，厂内生产、照明全部采用电力。

（2）通风

厂房EDM车间、W/C车间设置排气管道，通过排气扇散热排气，GR车间内设置集气罩和排气管道，采用吸尘器抽吸，其他车间通过窗户通风换气。

2.9依托工程

（1）给排水

本项目供水水源为市政水源，并依托园区和厂房现有给水设施。项目车间地面不进行拖洗，用水主要为员工生活用水以及水磨、工件冷却过程补充用水、配制切削液用水以及车间地面拖洗用水。项目线切割过程使用纯水冷却，纯水不在厂内制备，直接外购。根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)，项目用排水一览表见表1-5。

表1-5  项目用水情况一览表   单位：m3/a

| 用水部门 | 用水单耗 | 规模 | 给水 | 损耗 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公生活 | 45L/人·d | 100人 | 1485 | 297 | 1188 |
| 车间地面拖洗 | / | / | 330 | 66 | 264 |
| 配制切削液 | 25m3/t | 0.2 | 5 | 1 | 4（做危废处置） |
| 线切割冷却补充水（纯水） | / | / | 1 | 1 | 0 |
| 水磨、热处理冷却补充水 | / | / | 5 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 1826 | 370 | 1456 |

本项目排水系统采用雨污分流制，雨水通过管道收集进入园区市政管网，最终排入舞水。项目废水主要为生活污水、车间地面拖洗废水，废水产生量按用水量的80%计算，则本项目废水产生量（除危废部分）为4.4m3/d、1452m3/a。车间地面拖洗废水经油水分离器处理后排入市政管网，生产工艺过程中产生的冷却、水磨废水循环使用，不外排。生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，由怀化天源污水处理厂处理达标后，排入舞水。

（2）供电

本项目主要电负荷是动力配电，从园区市政10KV城网母线引入。

项目租赁厂房为怀化高新区标准厂房5栋南楼一层，现有给排水管道和电路等设施完备，依托条件较好，能够满足排污要求。

3、项目实施进度计划

本项目计划于2018年10月开始建设，于2019年2月建成投运。

- 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1、标准化厂房环评批复情况

项目租赁厂房的为湖南怀化工业园创业园（标准厂房），由怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司建设，已于2013年8月21日取得怀化市环保局批复（怀环审[2013]62号）（详见附件1）。

2、区域污染源调查

湖南怀化高新技术产业开发区企业的排污情况见下表：

表1-6  湖南怀化高新技术产业开发区部分已入园企业污染物排放情况表

| 序 号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 行业 类别 | 占地面积 （m2） | 污染物排放量 | 污染防治措施 | 环评情况 | 三同时 验收情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南金珠米业有限责任公司 | 扩建5万吨优质大米生产线及20万亩优质稻基地 | 食品加工 | 33326.7 | 1、废水量：0.45万t/a COD：0.315t/a 2、粉尘1.2t/a 3、固废：谷壳糠、糠粞；杂草、秸杆；生活垃圾 | 废水：经化粪池处理后排入园区污水处理站处理废气：产尘工序尽量在密封装置内进行，在车间内安装风机和反吹布袋除尘器等除尘设施。稻米生产基地严格控制农药、化肥的使用量。固废：谷壳糠、糠粞等用于饲料加工；杂草用于堆肥或饲养牛羊；秸杆还田；生活垃圾送怀化垃圾填埋场卫生填埋 | 怀工环审 [2005]02号 | 环验 [2006]01号 | 符合 |
| 2 | 怀化市安泰林化工贸易有限公司 | 年处理10000吨塔尔油减压精馏 | 资源回收加工，泰格林纸制浆固废综合利用项目 | 26791.55 | 1、废水量：0.02万t/a COD：0.19t/a 2、废气量：3729.6万Nm3/a SO2：33.6t/a、烟尘7.5t/a、粉尘18t/a 3、固废：燃煤炉渣782.4t/a、回收烟尘184.5t/a、生活垃圾12t/a | 废水：排放园区污水处理站进行处理。废气：导热油炉烟气采用冲击式水浴脱硫除尘器净化 处理，并采取加碱液强制脱硫措施。固废：燃煤炉渣用于筑路；回收烟尘用于制砖的掺和 材料；生活垃圾定期送怀化市垃圾处理场填埋处理 | 怀环审[2009]16号 | 怀环验 [2011]06号 | 符合 |
| 3 | 湖南怀化瑞泰新材料有限公司 | 年产30000吨高纯微硅粉项目 | 化工助剂 | 20035.9 | 1、生活废水量：0.0129万t/a 2、废气量：粉尘：0.15t/a 3、固废：30t/a | 1、工艺粉尘，设备自带旋风除尘器。 2、生活废水，经化粪池处理后经园区排污管道进入污水处理厂。 3、所产生的生活垃圾经统一收集后送怀化市第二垃圾处理场填埋。 | 怀环表 [2011]53号 | / | 符合 |
| 4 | 怀化天源污水处理投资有限公司 | 怀化工业园（中方县城）污水处理厂及配套管网一期建设工程，设计能力为45000t/d | 城市基础设施 | 80288.41 | 1、废水量：1642.5万t/a COD：985.5t/a | 采用Carousel2000系统（A/A/C氧化沟工艺） | 怀环审 [2008]30号 | 怀环验[2010]008号 | 符合 |
| 5 | 北京汇源怀化有限公司 | 年产10.83万吨果蔬汁及果蔬汁饮料、纯净水生产线 | 饮料制造 | 256320 | 1、废水量：10.93万t/a COD：283.17t/a 2、废气量：7617.6万Nm3/a SO268.6t/a、烟尘15.2t/a 3、固废：燃煤炉渣、粉煤灰材料包装物、生活垃圾 | 废水：进入园区污水处理站进行处理。 废气：锅炉烟气采用麻石水膜除尘器进行净化处理。 固废：粉煤炉渣、粉煤灰、材料包装回收外卖；生活垃圾送怀化市第二垃圾处理场 | 湘环评 [2008]96号 | / | 符合 |
| 6 | 绿康现代农业发展有限公司 | 年产6万吨脱水蔬菜 | 食品加工 | 33337 | 废水量：5.12万t/a COD：5.12t/a | 1、生产、生活废水排入园区污水处理厂。 2、食堂油烟经油烟净化设施处理后由屋顶排气筒高空排放。 3、生产固废主要为工艺中产生的损坏、变质的原料蔬菜，全部运往种植基地做沤肥处理，生活垃圾运往怀化市第二垃圾处理场填埋。 | 怀环表 [2011]15号 | / | 符合 |
| 7 | 怀化顶津饮品有限公司 | 600万箱康师傅矿物质水生产 | 饮料制造 | 31649 | 废水量：3.52万t/a COD：0.45t/a | 1、废水：生活污水经化粪池预处理后进入园区污水 处理厂。 2、废气：食堂油烟经油烟净化机净化后通过高于厂房2米的排气筒排出。 3、固废：包装废瓶外售回收再利用；生活垃圾由园区环卫部门统一清运。 | 怀工环表 [2012]1号 | / | 符合 |
| 8 | 怀化市洪源农林开发有限公司 | 年产1万吨茶油 | 食品加工 | 66666 | 1、废水量：3.3406万t/a， COD：10.4t/a、氨氮：0.3t/a 2、废气量：2695.8Nm3/a，烟尘：4.8t/a，氮氧化物：4.41t/a | 1、废气：车间安装集排气、强力通风装置；精炼车间臭气收集后回用；锅炉房用湿法除尘器除尘。 2、生产废水经污水处理系统处理后排入园区污水处理厂。 3、固废委托有资质的单位处理。 4、设备安装隔震或减震基座。 | 怀环表 [2012]53号 | / | 符合 |
| 9 | 湖南骏泰浆纸有 限公司 （泰格林纸） | 年产40万吨漂白 硫酸盐木浆及14 万公顷原料林基地 | 林纸 | 1112747.5 | 1、废水量：1299万t/a COD：1383.77t/a 2、废气量：21488万Nm3/a SO2253.23t/a、烟尘345.2t/a 3、固废：绿泥6800t/a、白泥408000t/a、煤灰渣16483.2t/a石灰窑除尘灰8000t/a浆渣34000t/a污水处理站污泥3400t/a | 废水：厂区污水处理站处理达到《造纸工业水污染物 排放标准》后外排至舞水河。 废气：锅炉烟气采用循环流化床锅炉炉内脱硫+静电除尘器处理后高空排放；碱回收废气采用三电场电除尘器处理后高空排放；石灰石回转窑废气采用三电场静电除尘器及流化床炉内脱硫处理后高空排放。 固废：绿泥送渣场填埋，白泥和石灰窑除尘灰送回转窑后回收石灰，煤灰渣外售做砖，浆渣做燃料，污水处理站污泥用于林业用肥和焚烧 | 环审 [2005]35号 | 环验 [2012]14号 | 符合 |
| 10 | 金升阳（怀化） 科技有限公司 | 电源模块、隔离变 送器等电子产品 的生产基地 | 电子配件 制造 | 41667 | 废水量：1.899万t/a COD：5.7t/a 氨氮：0.57t/a | 1、生产、生活污水经化粪池处理达标后排入湖南怀 化工业园污水管网并最终进入到怀化工业园区污水 处理厂处理达标后排入舞水。 2、浸凡立水工艺产生的有机废气经集中抽排和活性 炭吸附净化设施吸附处理达标后排放，锡膏印刷、回 流焊接、端子环节、线头浸润等加工过程产生的含粉 废气经抽风机集中抽排并通过 15m 高排气筒排放。 3、废电子原件、废品、废 UR5097 树脂、废三氯乙 烯废液、凡立水废液等采用相应包装袋装盛加贴危险 废物标签，送临时贮存库贮存，并严格按照国家危险 废物管理有关规定管理，并且送往具备处理资质的单 位处置。 | 怀环表 [2012]01 号 | / | 符合 |

根据调查，项目所在园区北区的进驻企业均取得环评批复，按照环评要求采取了相应的治理措施，未产生环境问题。

3、与本项目有关的原有污染情况

本项目租用怀化高新区新建的标准化厂房，无原有污染问题。

4、区域环境问题

根据现状监测数据，项目区域环境质量情况良好。

# 自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

湖南怀化高新区地处怀化市南郊、209国道路段的怀黔高等级公路，区位独特，交通便捷。湘黔、焦柳、渝怀三条铁路成“大”字形在这里交汇，园区的一条铁路专线与枝柳铁路相连通，上瑞、包茂两条高速公路傍园而过，离曾誉为“远东第一机场”的芷江机场仅三十公里。

本项目位于怀化高新区规划范围内，G209国道和时代路交叉口西北角地块，中心坐标为东经109.936988°，北纬27.379542°，地理位置详见附图1。

2、地形、地貌、地质

本区域为云贵高原东部边缘的雪峰山区。地势受雪峰山脉影响，由东南向西北倾斜，形成东南高，西北低，山地夹丘陵与河谷平原的地形。东南部多山地，海拔1000米以上的山峰近60座。海拔在400米以上，最高峰苏宝顶，海拔1934米；中部安洪河谷盆地，地势低凹，且较平坦，海拔在300米左右；西北部主要是丘陵、岗地与河谷平原，海拔在300~400米之间。

凉山由南向北贯穿全县，将全县分为两部分，县东半部为雪峰山脉的一条支脉，海拔500~800米，地貌多为山区；县西半部海拔300~500米。地貌多为低山、丘陵。海拔高度最低为137米（铜鼎乡赤岩湾）、最高为1248米（蒿吉坪瑶族自治乡抗乐山）。舞水、沅水两岸及县西半部主要溪流沿岸的较平坦开阔处，为溪河冲击平原。

地质构造对地貌形态影响较大的主要是北东向构造，包括褶皱和断层发育于板溪群中。整体地质构造方向大致与山脉、地层、岩层走向一致，呈北东—南西向。中方县地形地貌以低山、丘陵为主，山、丘、平原兼有，其中山地占68.3%，丘陵占9.1%，岗地占17.2%，平原占5.3%。

历史上中方县境内还没有过地震的记录，根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2015)，所选场址所在区域的地震动峰加速度为0.05g，地震地反应谱特征周期为0.35g，场址抗震设施烈度为6度区。

3、气候、气象

高新区属中亚热带季风湿润气候，具有气候温和、四季分明、热量充足、雨季集中、降水充沛等特点。区域地面气象要素特征如下：

（1）气温：年平均气温13.4℃-17℃，1月平均气温5.3℃，7月平均气温27.9℃，日平均气温≥10℃的活动积温为4046-5177℃，历年极端最高气温39.6℃，历年极端最低气温-10.7℃。

（2）降水：年平均降水量1100-1700毫米，其中4-9月降水量为800-1200毫米。年内分配极为不均，5-6月最为集中，多年平均降水量436.9mm，占全年的31.9%。

（3）气压、湿度：区域多年年平均气压986.6hPa，最高月（12月）平均气压995.9hPa，最低月（7月）平均气压975.1hPa。多年平均相对湿度82%。

（4）日照及云、霜、雾：全年日照平均为1486小时。多年年平均总云量占7.8成，低云量占5.6成。多年年平均无霜期297天。多年年平均雾日45天。

（5）风：区域多年年平均风速1.7m/s，历年最大风速20.7m/s。主导风向随季节变化明显，春季盛行NNE风，夏季盛行SSW风，秋季盛行NE风，冬季盛行NE风。全年盛行风向以NE为主，频率17.4%。静风频率较高，年出现频率达25.6%。区域年、季风向频率及平均风速详见表2.1-3，区域年、月静风频率详见表2.1-4，区域年、季风向频率玫瑰图详见图2-1。

图2-1  项目所在区域风向频率玫瑰图

4、水文

本项目位于湖南怀化高新技术产业开发区，项目所在地纳污河流为舞水。舞水为沅江一级支流，发源于贵州瓮安县内1100米高峰，于黔城汇入沅江，全长444km，平均坡降1.26‰。舞水自中方县铜罗村南湖进入中方县境，自北向南流，于桐木乡宋信村四方田出境，境内干流长33.5km。根据水文监测资料，舞水中方县池回段主要水文参数如下：

历年最大流量                  4610m3/s

常年平均流量                  176.7m3/s

枯水期流量                    94.4m3/s

最枯（一月份）多年平均流量    67m3/s

最高洪水位                    195.53m

最低枯水位                    176.81m

丰水期4~8月                  枯水期12~3月

本项目废水进入怀化天源污水处理厂，经处理达标后排入舞水。根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《中方县环境保护局关于中方县县城集中式饮用水水源保护区划分结果公示》（2016年11月22日），本项目评价区段属于中方县城取水口下游300m至洪江市二水厂取水口上游3000米段，为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。

5、植被、生物多样性

项目评价区域内植被种类较多，木本植物主要有松树、杉树、枫树、楠竹、泡桐树、青桐树、广玉兰、樟树和杨树等；草本植物主要有芦苇草、狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等常见杂草；经济作物主要有油茶树、桔树等。区域野生动物较少，主要为常见的蛇、鼠、麻雀、青蛙、斑鸠等；家庭蓄养的主要有猪、鸡、牛、羊、鸭等；水生鱼类有草鱼、鲢鱼、鲫鱼等，据调查未发现珍稀动植物物种。

根据现场调查，项目所在地周边200m范围内无基本农田保护区、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区域。

- 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

1、湖南怀化高新技术产业开发区概况

（1）园区基本情况

湖南怀化高新技术产业开发区于2003年7月14日开园，前身为湖南怀化工业园区。2006年4月，经国家发改委审定、省人民政府批复为省级工业园区。2016年7月14日，经省人民政府批复，设立怀化高新技术产业开发区。经过近年来的快速发展，其核心增长和创新引领作用日渐凸显。湖南怀化市高新区位于怀化市南郊中方县，距市区15km，距建设中的中方生态城3km，其规划范围北至中方镇政府，南以沪昆高速为界，西临舞水河，东以枝柳铁路为界，规划面积10平方公里。2013年，《湖南怀化工业园区扩区项目环境影响报告书》获省环保厅批复（湘环评[2013]259号），扩区规划范围位于现有园区以南，北至沪昆高速，南至桐木镇孔木湾村，东至枝柳铁路，西至舞水河，规划面积27.3平方公里，其中建设用地为10.31平方公里。扩区后总控制用地面积为37.3平方公里，以沪昆高速为分隔分为南、北两区，北区即老园区以林纸、绿色食品和先进制造为主导产业，南区即新扩区以生物医药、新型合金建筑材料、太阳生物质能源为主导产业，并辅以物流和服务业等相关产业。

（2）园区给排水规划

①给水工程规划

规划采用多水源供水的模式。工业用水水源取自高新区的舞水河段，生活用水水源主要来自中方县自来水厂给怀化市高新区的供水规模是5万m3/d，规划新建一个工业用水水厂，位于舞水三路与北三路交叉口的西侧，供水规模是5万m3/d，占地5公顷。

②排水工程规划

采用雨污分流。雨水就近、分散、重力流排入高新区的水体，最终排入舞水河。规划设置2个污水处理厂。

天源污水处理厂日处理能力45000吨，规划扩建至10万m3/d。于2016年通过环保验收，园区各企业的废水经天源污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准排放至舞水。

规划高新区南区新建一座污水处理厂，规划末期污水处理规模为5万m3/d，并预留扩建余地使远景处理规模达到10万m3/d。该污水处理厂处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准排放至舞水。

规划设置5个提升泵站，其中设置在芦回溪与第一大道交叉口的西北向的5#污水提升泵站仅为近期使用，芦回溪以北区域污水近期提升至天源污水处理厂进行处理。远期依据排水分区，南区污水收集至南区污水处理厂处理，5#污水提升泵站停止使用，沿滨江大道铺设在北一路与纬八路之间的污水压力管道停止使用，同时3#污水提升泵站启动。

本项目所在区域处于怀化天源污水处理厂纳污范围内，项目废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过园区污水支干管汇入沿时代路铺设的污水主干管，再向西进入污水处理厂。

（3）配套设施建设情况

目前怀化高新区北区已完成水、电力、电信、道路等基础设施。北区雨水经雨水管网收集后就近排入舞水河，生产废水排入天源污水处理厂处理达标后排放至舞水河；园区内建设有220KV桥头变电站和110KV中方变电站，能够满足园区企业用电。怀化高新区建设了日处理规模为200吨/日怀化高新区固体废物处置中心，对园区固废进行处置。园区建设了日处理能力45000吨的天源污水处理站，使园区各企业的废水经天源污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准排放至舞水。

（4）园区产业定位

原湖南怀化工业园产业定位是以绿色食品产业和中医药产业等高新技术产业为主体，以及传统综合加工产业的绿色生态型工业园；扩区后，园区主导产业定位为：北区以林纸、绿色食品和先进制造为主导产业，南区以生物医药、新型合金建筑材料、太阳生物质能源为主导产业，并辅以物流业和服务业等相关产业。园区具体准入行业见下表：

表2-1  园区准入行业、条件一览表

| 类型 | 行业类别 | 项目 | 入园相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼓励类 | 基础设施 | 交通运输、邮电通讯、供水、供热、供气、污水处理等；仓储业；现代物流业 | 优先发展符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正稿）的鼓励类的项目，禁止发展淘汰类的落后生产工艺装备和落后产品 |
|  | 绿色食品 | 污染物排放量小的绿色食品加工：饮料类、速食类 |  |
|  | 生物医药 | 拥有自主知识产权的新药、天然药物、民族药物开发和生产 |  |
|  | 其余企业 | 企业技术研发机构；无工业废水、工艺废气排放的环保型产业 |  |
| 允许类 | 林纸 | 以现有骏泰浆纸木浆为基础发展造纸企业 |  |
|  | 先进机械制造业 | 符合国家产业的物流设备、汽车零配件、医药设备、电子设备、纺织设备等机械设备 |  |
|  | 新型合金建筑材料 | 新型有色金属合金材料、新型建筑材料 |  |
|  | 太阳生物质能源 | 太阳能光热利用、生物质能源 |  |
| 禁止类 | 光伏电子企业、燃料企业、混合动力电池企业；化工新材料；先进电池材料；冶金、化工、纺织印染工业；白酒类、啤酒类工业；禁止扩大制浆和造纸规模；制革工业；电镀工业；耗水量大的食品工业如禽畜初加工（包括屠宰）、味精、发酵酿造等水耗大的工业；使用含汞、砷、镉、铬、铅、氰化物等为原料的项目；日用化工、农药工业；水处理设施不完善的企业禁止开工生产；建材工业；致癌、致畸、致突变产品生产项目；来料加工的海外废金属、塑料、纸张工业；电力工业的小火力发电；房地产商业开发；国家产业政策明令禁止的项目，以及大量增加SO2和TSP排放的工业项目。 |  |  |

本项目为金属制品制造及塑料制品制造业，属于先进机械制造业，其主要原料不属于海外废金属、塑料，不属于禁止类项目。

# 环境质量状况

- 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（水环境、环境空气、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状调查与评价

本项目位于怀化高新技术产业开发区内，本次环境评价空气质量现状评价引用景倡源检测（湖南）有限公司对怀化高新区2017年11月份环境质量现状监测，其中的中方县一中监测点位于本项目东北面2.45km，张家祠监测点位于本项目西南面1.8km，处于项目场地的常年主导风上风向和下风向，引用的大气监测点的监测时间较近且在3年有效范围内，环境质量现状与本项目建设前改变不大，可以代表区域的大气环境质量现状。监测点位具体位置见附图1。

（1）评价因子：SO2、NO2、PM10和TSP；

（2）评价方法：采用超标率和最大超标倍数法；

（3）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

（4）监测结果及评价：空气质量监测和评价结果具体见下表：

表3-1  环境空气质量现状监测结果

| 监测点位 | 评价指标 | 监测因子（mg/m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | TSP |  |
| G1中方县一中 | 日均范围值 | 0.016~0.023 | 0.015~0.019 | 0.062~0.072 | 0.165~0.183 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / |  |
| G2张家祠 | 日均范围值 | 0.015~0.016 | 0.014~0.018 | 0.034~0.037 | 0.095~0.105 |  |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / |  |
| GB3095-2012二级标准 | 浓度（mg/m3） | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.3 |  |

由上表结果可知：监测期间，各监测点SO2、NO2、PM10和TSP的浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，说明区域内环境空气质量较好。

根据调查，项目所在园区北区的进驻企业主要是林纸、绿色食品和先进制造行业，目前产生VOCs废气的企业主要有湖南红宝科技开发有限公司（化工制造）、金升阳（怀化）科技有限公司（电子配件制造）、湖南本业机电有限公司（设备制造），均取得环评批复，按照环评要求采取了废气治理措施，未产生环境问题。

2、水环境质量现状调查与评价

本项目拟建地区域污水受纳水体为舞水，本次环评引用景倡源检测（湖南）有限公司对舞水水质2017年11月份的环境质量现状监测数据进行评价，以说明区域水环境质量现状。

数据引用理由如下：①地表水监测断面的监测时间较近且在3年有效范围内。②监测项目较全面，包含了本项目的污染因子。③环境质量现状与本项目建设前改变不大。

（1）监测断面：W1：泰格林纸取水口断面；W2：怀化工业园（北区）污水处理厂排水口下游1000m。

（2）评价因子：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类。

（3）监测时间：2017年11月

（4）评价标准：根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）、《中方县环境保护局关于中方县县城集中式饮用水水源保护区划分结果公示》（2016年11月22日），2个监测断面所在的中方县城取水口下游300m至洪江市二水厂取水口上游3000米河段属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。

（5）评价方法：采用单因子超标率、超标倍数法进行评价。

（6）监测及评价结果：见表3-2。

表3-2  地表水环境质量监测结果（浓度:mg/L）

| 断面 | 监测项目 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 泰格林纸取水口断面 | 监测值 | 7.30 | 13.1 | 2.9 | 0.16 | 0.01 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / |
| W2 怀化工业园（北区）污水处理厂排水口下游1000m | 监测值 | 7.28 | 12.2 | 2.5 | 0.103 | 0.01 |
|  | 超标率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / |
| （GB3838-2002）中Ⅲ标准 |  | 6~9 | 20 | 4 | 1 | 0.05 |

由监测结果可知：各个监测断面的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类这五项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准。因此，项目区域地表水环境质量良好。

3、声环境质量现状调查与评价

为了解建设项目区域声环境状况，本评价参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行一期现场监测。

（1）监测布点

根据现场调查，本次评价声环境质量现状监测共设置4个监测点，即拟建地边界（东、南、西、北）。

（2）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。

（3）监测时间与频率

各监测点按昼间和夜间分段监测。

昼间：6∶00~22∶00

夜间：22∶00~次日6∶00

监测时间：2018年8月24~25日

（4）监测结果及分析

监测结果见下表：

表3-3  声环境噪声监测结果（单位：dB(A)）

| 序号 | 监测点名称 | 监测 日期 | 监测结果 |  | 评价标准 |  | 监测 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 东侧厂界 | 8.24 | 45.7 | 40.8 | 65 | 55 | 达标 |
|  |  | 8.25 | 45.4 | 40.6 | 65 | 55 | 达标 |
| N2 | 南侧厂界 | 8.24 | 45.6 | 40.9 | 65 | 55 | 达标 |
|  |  | 8.25 | 45.4 | 40.7 | 65 | 55 | 达标 |
| N3 | 西侧厂界 | 8.24 | 45.4 | 40.5 | 65 | 55 | 达标 |
|  |  | 8.25 | 45.5 | 40.6 | 65 | 55 | 达标 |
| N4 | 北侧厂界 | 8.24 | 45.5 | 41.2 | 65 | 55 | 达标 |
|  |  | 8.25 | 45.7 | 41.4 | 65 | 55 | 达标 |

由监测结果可知：各监测点位现状噪声值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，说明区域声环境质量良好。

4、生态环境质量现状调查与评价

本项目位于湖南怀化高新技术产业开发区内，从园区的建设情况来看，已开发建成的区域有明显的人类干扰的痕迹，植被和动植物的数量锐减；而未开发的区域范围内植被和动植物情况基本保持原貌，呈现出两种不同的景观，人类施工建设活动在一定程度上破坏了自然资源的分布和物种的多样性。

根据现场踏勘，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区，未发现名木古树、珍稀濒危动植物物种和其它需要特殊保护的树种。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

本项目位于怀化高新区标准厂房5栋南楼一层，根据现场踏勘，项目周边主要为标准厂房和园区规划建设用地，拟建地周围200m范围内学校、医院等特殊敏感目标分布。根据环境现状和区域规划，本项目环境保护目标详见下表，其分布情况详见附图3。

表3-4  项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 目标功能 | 位置/距离 | 规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 大溪湾居民 | 居民点 | 西南面100-510m | 35户，约140人 | (GB3095-2012) 中二级 |
|  | 竹站村居民 | 居民点 | 东南面400-1000m | 约60户，约240人 |  |
| 声环境 | 大溪湾居民 | 居民点 | 西南面100-200m | 15户，约140人 | (GB3096-2008)中的2类标准 |
| 水环境 | 中方县城取水口下游300m至洪江市二水厂取水口上游3000米河段 | 渔业用水区 | 西南面1.14km | 大河 | (GB3838-2002) 中的Ⅲ类 |
| 社会环境 | 天源污水处理厂 | 污水处理 | 西面1.37km | 处理规模4.5万m3/d | 减缓对其影响，降低至可接受水平 |

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 大气环境：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 水环境：舞水中方县城取水口下游300m至洪江市二水厂取水口上游3000米段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：车间粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准及无组织排放标准；车间VOCs参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)执行。 废水：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准。 噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1标准；营运期《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 由于本项目所在地的环保管理部门暂未给出该项目的总量控制指标，根据污染物达标排放要求和处理排放量，提出总量控制建议指标，详见下表： 表4-1 污染物总量控制建议指标 [单位：t/a] 类别; 水污染物; 本项目排放量; 经污水处理厂处理后; 总量控制指标建议. 生活废水1188m3/a; CODCr; 0.297; 0.0713; /. NH3-N; 0.0297; 0.0178; /. 车间地面拖洗废水264m3/a; CODCr; 0.066; 0.0158; /. 合计1452m3/a; CODCr; 0.363; 0.0871; 0.0871. NH3-N; 0.0297; 0.0178; 0.02178. 注：本项目COD、NH3-N排放总量指标需通过交易获得。 废气污染物VOCs总量控制指标建议7.344kg/a。 |

# 建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示）

1、项目建设施工流程

本项目租赁标准化厂房，仅需要进行装修装饰、设备安装以及部分原有结构设施的改造，建设流程及产污节点详见下图。

图5-1  项目建设施工流程及排污节点图

2、项目生产工艺流程

本项目主要生产工艺由机加工、注塑、热处理、装配、检验组成，各产品具体生产工艺及产物节点见图5-2~图5-3。

2.1塑胶产品生产工艺

图5-2  塑胶产品生产工艺流程及排污节点图

工艺流程及产污环节简述：

注塑：购入的塑胶粒不经过破碎，直接经输送管进入注塑机，在注塑机中加热（温度按塑胶粒材质确定，如PVC加热温度为80~100℃，PP加热温度为160~280℃）作用下熔化，然后经螺旋杆将熔化的塑胶料推入模具中，在压力的作用下，自然冷却成型。在注塑工序中由于塑胶粒受热熔化，会有少量有机废气产生。

质检：通过检测工具对注塑成型工件进行质量检测，此过程产生的不合格产品作为固体废弃物处置。

本项目注塑车间不仅用于塑胶产品生产，还进行高精密整套模具产品试模。试模产生的塑胶作为展示产品，不计入塑胶成品内。

2.2高精密模具生产工艺

图5-3  高精密模具生产工艺流程及排污节点图

工艺流程及产污环节简述：

（1）开料：购入的钢材切割成型，在此过程会有机械噪声、金属粉尘及金属边角料、废切削液产生。

- 冲压、钻孔：切割后的钢材进行冲压、钻孔形成毛坯料，在此过程会有机械噪声、金属边角料、废切削液产生。

- 热处理：项目对工件进行整体热处理，处理工序为先淬火再回火，以获得所需的材料性能。淬火是将工件加热保温后，在淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬，但同时变脆。为了降低钢件的脆性，将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度进行长时间的保温，再进行冷却，这种工艺称为回火。本项淬火后冷却主要采用水冷的方式。此过程废水循环使用，定期补充新鲜水，循环水池位于热处理车间西面，此外还产生设备噪声。

- 机制加工：通过CNC、火花机、磨床等对钢材进行精细加工，在此过程会有机械噪声、冷却水、水磨床废水、金属粉尘、金属边角料、废切削液、废电火花油产生。

光学碾磨机床工作原理：用绘图仪配合加工，绘图仪刻画出所需加工的图形在胶片上，胶片贴在投影幕上并校正，加工者将根据胶片上的图形来进行成型加工。

火花机工作原理：利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电蚀作用蚀除导电材料的特种加工方法。工作液作为放电介质，在加工过程中还起着冷却、排屑等作用，项目工作液采用电火花油。

大水磨床工作原理：大水磨床即平面磨床，主要用砂轮旋转研磨工件以使其可达到要求的平整度，由于在工作过程中会产生大量热量，因此要大量使用冷却液冷却，本项目使用水冷却，此过程水磨床废水收集沉淀后循环使用，定期补充新鲜水，沉淀池位于大水磨车间内。

磨床工作原理：磨床是一种利用磨具研磨工件，以获得所需之形状、尺寸及精密加工面的工具机。产生的金属粉尘经集气罩收集后由吸尘器处理。

- 手工装模：通过人工将机制加工好的五金件组装成模具，此过程无污染物产生。

- 质检：通过检测工具对模具进行质量检测，此过程产生的不合格产品作为固体废弃物处置。

- 包装：通过人工对产品进行包装即为成品，包装过程会产生少量废包装材料。

此外，机械设备维护保养过程中会有废机油、废抹布产生，车间地面拖洗会有拖洗废水产生。

- 主要污染工序及产污环节

1、施工期污染源分析

本项目施工活动主要是装修装饰、设备安装和设施改造，由于标准厂房可利用度高，无需进行大面积构筑物的拆除，施工工序较简单，产生的主要污染分析如下：

1.1大气环境污染源分析

本项目施工过程中产生的主要大气污染源是粉尘。项目在施工期间，对建筑墙体和地面进行少量钻孔而产生的少量粉尘，为无组织排放，难以计量。此外，部分设备支架的安装、设施的改造中需要对材料进行切割，也将产生少量切割粉尘，为无组织排放，难以计量。

1.2水污染源分析

本项目施工人员约20人，均不在场地内食宿，生活污水产生量按50L/d·人计，为1m3/d，另无施工生产废水产生。

1.3噪声污染源分析

主要是风镐、电钻、电锯、打钉枪等施工机械噪声和设备安装过程产生的敲打、碰撞噪声，由于作业时间较短，属于偶发性，其瞬间最高噪声值约为90dB(A)。

1.4固体废物污染源分析

项目在对部分原有设施进行改造时将产生少量的废水泥、废螺丝钉、废包装。

2、营运期污染源分析

2.1营运期大气污染

本项目营运期废气主要有车间粉尘、注塑工艺中产生的有机废气。

（1）粉尘

本项目粉尘主要来源于加工金属粉尘，污染因子以颗粒物计。在金属件的切削车铣、光学碾磨、GR（磨床）车间打磨等加工过程中会产生细小的颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。类比同类项目产生情况，取金属原料的0.1‰计算，本项目金属原料使用量1000t/a，则金属粉尘产生量为0.1t/a，其中GR（磨床）车间内粉尘产生量按总粉尘量的20%计，粉尘产生量为0.02t/a。

GR（磨床）车间拟在各工位处设置集气罩，收集效率按90%计，则车间收集的粉尘量为0.018t/a。粉尘收集经吸尘器处理后，呈无组织排放，吸尘器对粉尘的去除率按90%计，则最终粉尘无组织排放量为0.0038t/a，平均排放速率为0.00144kg/h。

其他车间产生的粉尘通过排气扇、窗户通风换气，呈无组织排放，排放量为0.08t/a，平均排放速率为0.03030kg/h。

综上所述，项目总体无组织粉尘排放量为0.0838t/a（0.03174kg/h）。

（2）有机废气

注塑工序在塑胶料熔化时会挥发出少量有机废气，以VOCs计。类比同类项目产生情况，VOCs产生量按塑胶原料用量的0.1%计算，则产生量为20.4kg/a。

环评建议在注塑车间各工位处设置集气罩，收集效率按90%计，则车间收集的VOCs量为18.36kg/a。废气收集后经活性炭吸附装置处理后，通过高于楼顶5m的排气筒排放，排气筒总高20.2m，活性炭对VOCs的吸附率按60%计，则最终VOCs的有组织排放量为7.344kg/a，平均排放速率约为27.8×10-4kg/h。车间无组织排放量为2.04kg/a，平均排放速率为7.7×10-4kg/h。

2.2营运期水污染

项目废水主要为生活污水、车间地面拖洗废水，生产工艺过程中产生的冷却、水磨废水沉淀后循环使用，不外排。生活污水废水量为1188m3/a。主要污染因子产生浓度为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 30mg/L，经化粪池预处理后，各污染因子的排放浓度可分别达到COD 250mg/L、SS 80mg/L、NH3-N 25mg/L。车间地面拖洗废水量为264m3/a。主要污染因子产生浓度为COD 300mg/L、SS 120mg/L、石油类40mg/L，经油水分离设施预处理后，各污染因子的排放浓度可分别达到COD 250mg/L、SS 80mg/L、石油类 25mg/L。

2.3营运期噪声

本项目噪声主要来自于机加工过程中的设备噪声和金属撞击噪声，噪声值范围在80~95dB(A)，主要噪声源见下表。

表5-1  本项目营运期主要噪声源强

| - 序号 | - 主要产噪设备 | - 噪声强度（dB(A)） | - 运行工况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CNC数控中心 | 80~85 | - 间歇 |
|  | 西部线切割机 | 85~90 | - 间歇 |
|  | 光学碾磨机床 | 85~90 | - 间歇 |
|  | 火花机 | 80~85 | - 间歇 |
|  | 大水磨机床 | 80~85 | - 间歇 |
|  | 磨床 | 85~90 | - 间歇 |
|  | 铣床 | 85~90 | - 间歇 |
|  | 注塑机 | 80~85 | - 间歇 |
|  | 金属感应加热炉 | 80~85 | - 间歇 |
|  | 冲床 | 85~90 | - 间歇 |
|  | 空压机 | 90~95 | - 连续 |

2.4营运期固体废物

本项目营运过程中，厂内会产生一定量的工业固体废弃物、危险废物和生活垃圾，主要包括：金属边角料、吸尘器收集的金属粉尘、不合格塑胶产品、不合格模具产品、废包装材料、含油废抹布、废切削液、废润滑油、废活性炭、生活垃圾。

（1）一般工业固废

生产过程中机加工会产生边角料，金属成分的废边角料占金属制原材料用量的1%，即10t/a。吸尘器收集金属粉尘量为0.0162t/a。成品打包过程中会产生少量废包装材料，产生量约0.5t/a。注塑生产线质检过程产生0.2t/a不合格塑胶产品。模具生产线产生0.5t/a不合格模具产品。

（2）危险废物

项目拟在注塑车间设活性炭吸附装置，为保证活性炭吸附效率，过滤吸附装置内活性炭应定期更换，根据《简明通风设计手册》活性炭有效吸附量Qe=250g/kg活性炭，则本项目活性炭年用量为2.754t/a，废活性炭产生量为2.765t/a（含吸附废气量），交资质单位处置。

含油废抹布产生量约0.6t/a，废切削液4.2t/a，废润滑油0.1t/a、废电火花油0.02t/a。

（3）生活垃圾

本项目共有员工100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则垃圾总产生量为16.5t/a，由园区环卫部门清运处置。

表5-3  项目固体废物产生情况一览表

| 固废类别 |  | 产生环节 | 产生量t/a | 状态 | 危废类别 | 危废代码 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 生活办公 | 生活办公 | 16.5 | 固态 | / | / | 依托园区环卫部门处置 |
| 一般固废 | 金属边角料 | 切割、钻孔 | 10 | 固态 | / | / | 外售 |
|  | 金属粉尘 | 吸尘器 | 0.0162 | 固态 | / | / | 外售 |
|  | 废包装材料 | 包装过程 | 0.5 | 固态 | / | / | 外售 |
|  | 不合格塑胶产品 | 质检 | 0.2 | 固态 | / | / | 外售 |
|  | 不合格模具 | 质检 | 0.5 | 固态 | / | / | 外售 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 废气处理 | 2.765 | 固态 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 交资质单位处置 |
|  | 废含油抹布 | 设备检修、维护 | 0.6 | 固态 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 交资质单位处置 |
|  | 废切削液 | 切割、钻孔 | 4.2 | 液态 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-200-08 | 交资质单位处置 |
|  | 废电火花油 | 电火花机 | 0.02 | 液态 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-200-08 | 交资质单位处置 |
|  | 废润滑油 | 设备维护 | 0.1 | 液态 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 交资质单位处置 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工粉尘 | TSP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | 加工粉尘 | 颗粒物 | 0.1t/a | 0.0838t/a（无组织） |
|  |  | 有机废气 | VOCs | 20.4kg/a | 7.344kg/a（有组织） 2.04kg/a（无组织） |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | COD、氨氮 | 1m3/d | 1m3/d |
|  | 营运期 | 生活污水 （1188m3/a） | COD | 300mg/L，0.3564t/a | 250mg/L，0.297t/a |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.2376t/a | 80mg/L，0.09504t/a |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.03564t/a | 25mg/L，0.0297t/a |
|  |  | 车间地面拖洗废水（264m3/a） | COD | 300mg/L，0.0792t/a | 250mg/L，0.066t/a |
|  |  |  | SS | 120mg/L，0.03168t/a | 80mg/L，0.02112t/a |
|  |  |  | 石油类 | 40mg/L，0.01056t/a | 25mg/L，0.0066t/a |
| 固体废物 | 施工期 | 装修垃圾 | 废建材 | 少量 | 高新区固废处理中心处置 |
|  | 营运期 | 切割、钻孔 | 金属边角料 | 10t/a | 分类收集，外售利用 |
|  |  | 吸尘器 | 金属粉尘 | 0.0162t/a |  |
|  |  | 包装过程 | 废包装材料 | 0.5t/a |  |
|  |  | 质检 | 不合格塑胶产品 | 0.2t/a |  |
|  |  | 质检 | 不合格模具 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 2.765t/a | 收集暂存于危废暂存间，定期交资质单位收集处置 |
|  |  | 设备检修、维护 | 废含油抹布 | 0.6t/a |  |
|  |  | 切割、钻孔 | 废切削液 | 4.2t/a |  |
|  |  | 废电火花油 | 电火花机 | 0.02 |  |
|  |  | 设备维护 | 废润滑油 | 0.1t/a |  |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 16.5t/a | 由环卫部门清运 |
| 噪声 | 施工期 | 装修工具 | Leq | ≤90dB(A) |  |
|  | 营运期 | 生产设备 | Leq | 80~95dB(A) |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，本项目所在地周边多为标准化厂房，周边近距离内空地以荒地、人工绿地为主，植物主要为狗尾巴草、茅草等草本科植物，动物主要为斑鸠、麻雀等，未发现野生珍稀动植物物种。项目施工期不涉及土建施工，不会造成的水土流失。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

- 施工期环境影响分析

1、施工期对环境空气的影响及防治措施

本项目施工期大气污染源主要是钻孔和切割时产生的粉尘，以及设施改造产生的水泥灰尘。由于项目施工期局限在厂房内，且施工时间短暂，影响有限，因此本环评仅提出以下建议：

（1）在钻孔前湿润表面、钻孔时采取洒水降尘的办法，可有效降少粉尘量。

（2）材料的切割在室内进行，防止粉尘直接向室外空气环境排放，施工人员佩戴口罩，避免吸入过多的粉尘，影响人体健康。

在采取以上措施后，项目施工期产生的粉尘能得到有效控制，对环境空气影响较小。

2、施工期废水对环境的影响及防治措施

本项目施工人员生活污水约1m3/d，通过租赁厂房现有的厕所进入园区化粪池和污水管网，最后由天源污水处理厂处理达标后排入舞水，因此对地表水环境影响很小。

3、施工期噪声对环境的影响及防治措施

项目施工期噪声主要是风镐、电钻、电锯、打钉机等的机械噪声和安装设备时碰撞产生的噪声，瞬间最大噪声值可达到90dB(A)。由于项目施工量小，施工时间短，噪声产生的影响集中在小部分的时间段，故本环评提出以下建议：

（1）精准施工，对需要钻孔的位置和设备安装的位置事先定好位，做到一次性操作成功，避免重复作业，产生过量的噪声。

（2）采用低噪设备，避免多台设备同时施工。

（3）合理安排施工时间，午间休息时间（12:00-14:00）和夜间18:00以后不进行施工活动。

在采取上述措施后，项目施工产生的噪声可得到有效控制，噪声值可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准。随着本工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。

4、施工期固体废物对环境的影响及防治措施

本项目施工期产生的固废主要是废水泥、废螺丝钉、废包装。由于项目施工量小，固废产生量较少，本环评建议废螺丝钉和废包装经分类收集后，可以利用的则重新利用，不能随意丢弃。剩余的废料及时清运至高新区固废处理中心处置。

综上分析，本项目施工期产生的污染较少，在采取相应的措施后，能将影响降至最低，且由于施工期持续时间短，污染是暂时的，在施工结束后，该影响将消失。

- （二）营运期环境影响分析

1、营运期对环境空气的影响及防治措施

项目营运期产生的废气主要有车间粉尘、注塑工艺中产生的有机废气。车间粉尘呈无组织排放，排放量为0.0838t/a（0.03174kg/h）；有机废气有组织排放量为7.344kg/a（27.8×10-4kg/h），车间无组织排放量为2.04kg/a（7.7×10-4kg/h）。

1.1有组织废气达标排放分析

注塑有机废气经收集后由风机（风量2500m3/h）引入吸附净化装置（内置活性炭，吸附净化效率60%以上）处理后，通过高于楼顶5m排气筒排放。由于本项目排气筒周围200m范围内建筑高度均不大于本项目建筑高度，因此排气筒高度满足排放要求，排气筒总高20.2m。经过内插法计算，此时，VOCs排放浓度标准50mg/m3，排放速率标准≤3.57kg/h。本项目VOCs排放浓度为1.112mg/m3，排放速率约为27.8×10-4kg/h，可达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中标准，对环境影响较小。

1.2废气排放影响预测

根据本项目废气排放情况，预测因子选取颗粒物、VOCs。

1.2.1有组织废气

表7-2   加工车间排气筒污染物排放源强

| 点源名称 | 排气筒高度 | 排气筒内经 | 废气排放速率 | 排放口温度 | 年排放小时数 | 污染物排放源强 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VOCs |  |
|  | m | m | m3/h | K | h | kg/h | mg/m3 |
| 厂房 | 20.2 | 0.6 | 2500 | 290 | 2640 | 27.8×10-4 | 0.6 |

预测模型：本次大气环境影响评价直接以估算模式（SCREEM3）的计算结果进行分析与评价。

预测结果：

表7-3   有组织废气中各项污染物地面预测浓度

| 距源中心下风向 距离D（m） | VOCs |  |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cij | 占标率% |
| 10 | 3.889E-18 | 0.00 |
| 90 | 0.0002245 | 0.04 |
| 100 | 0.0002201 | 0.04 |
| 200 | 0.0001597 | 0.03 |
| 300 | 0.0001502 | 0.03 |
| 400 | 0.0001203 | 0.02 |
| 500 | 9.43E-5 | 0.02 |
| 600 | 7.522E-5 | 0.01 |
| 700 | 6.14E-5 | 0.01 |
| 800 | 5.122E-5 | 0.01 |
| 900 | 4.354E-5 | 0.01 |
| 1000 | 3.762E-5 | 0.01 |
| 1100 | 3.294E-5 | 0.01 |
| 1200 | 2.918E-5 | 0.00 |
| 1300 | 2.61E-5 | 0.00 |
| 1400 | 2.356E-5 | 0.00 |
| 1500 | 2.142E-5 | 0.00 |
| 1600 | 1.96E-5 | 0.00 |
| 1700 | 1.804E-5 | 0.00 |
| 1800 | 1.669E-5 | 0.00 |
| 1900 | 1.551E-5 | 0.00 |
| 2000 | 1.448E-5 | 0.00 |
| 2100 | 1.356E-5 | 0.00 |
| 2200 | 1.274E-5 | 0.00 |
| 2300 | 1.201E-5 | 0.00 |
| 2400 | 1.136E-5 | 0.00 |
| 2500 | 1.076E-5 | 0.00 |

由表7-3可知，本项目各类污染物最大预测地面浓度出现在下风向90m处，VOCs最大预测地面浓度为0.0002245mg/m3，浓度占标率为0.04%。

1.2.2无组织废气

根据工程分析，无组织排放废气污染源强如下：

表7-4   无组织废气排放情况分析

| 污染源 | 污染物 | 产生量（kg/a） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | 颗粒物 | 83.8 | 2987 | 3 |
|  | VOCS | 2.04 |  |  |

预测结果：

表7-4   无组织废气中各项污染物地面预测浓度

| 距源中心下风向 距离D（m） | 颗粒物 |  | VOCs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Cij | 占标率% | 下风向预测浓度Cij | 占标率% |
| 10 | 0.01872 | 2.08 | 0.0004542 | 0.08 |
| 67 | 0.03481 | 3.87 | 0.0008444 | 0.14 |
| 100 | 0.02587 | 2.87 | 0.0006277 | 0.10 |
| 200 | 0.008855 | 0.98 | 0.0002148 | 0.04 |
| 300 | 0.00438 | 0.49 | 0.0001063 | 0.02 |
| 400 | 0.002665 | 0.30 | 6.465E-5 | 0.01 |
| 500 | 0.001824 | 0.20 | 4.425E-5 | 0.01 |
| 600 | 0.001345 | 0.15 | 3.264E-5 | 0.01 |

根据预测可知，本项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度为0.03481mg/m3，因此厂界浓度均达到《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放周界外浓度标准要求，VOCs最大落地浓度为0.0008444mg/m3，可达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中标准限值。

1.3大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则(大气环境)》(HJ2.2-2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合项目平面布置图，确定控制距离范围，超出项目厂房以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

本项目无组织排放源是加工粉尘和有机废气，其大气环境防护距离计算结果如下：

表7-2  大气环境防护距离计算源强及参数

| 污染源位置 | 污染物 | 面源高度(m) | 面源宽度(m) | 面源长度(m) | 排放速率(kg/h) | 日评价标准(mg/m3) | 大气防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | 颗粒物 | 3 | 30 | 95 | 0.03174 | 0.3 | 无超标点 |
|  | VOCs | 3 | 30 | 95 | 0.00077 | 2.0 | 无超标点 |

经计算本项目车间范围外无超标点，即项目无组织大气污染源排放的废气影响仅限于厂房内，故不设大气环境防护距离。

1.4卫生防护距离

本项目卫生防护距离设置综合考虑生产过程中产生的影响较大的污染物进行卫生防护距离设置，故本环评考虑颗粒物、VOCS无组织排放计算卫生防护距离，如下：

图7-1  颗粒物卫生防护距离计算图

图7-3  VOCs卫生防护距离计算图

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，当按两种或两种以上的有害气体所计算的卫生防护距离在同一级别时，该类企业卫生防护距离级别应提高一级。因此则本项目卫生防护距离应设为100m。综上所述，厂区卫生防护距离为100m，本项目设置卫生防护距离为100米。经调查，防护距离100米内无居民、食品厂及其他敏感目标。建议当地政府未来规划不得在本项目卫生防护距离内建设医院、学校、居民区等敏感点及食品厂等敏感企业。

综上所述，项目产生废气经处理后，均能达标排放，对环境空气影响较小。

2、营运期对水环境的影响及防治措施

项目生产过程中冷却、水磨废水循环使用，不外排。营运期废水主要为生活污水、车间地面拖洗废水，产生量为1452m3/a。分别经化粪池、油水分离器预处理后，各污染因子的排放浓度可分别达到COD 250mg/L、SS 80mg/L、NH3-N 25mg/L、石油类25mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。

废水经预处理后通过园区污水管网进入天源污水处理厂，在处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级B标准后，排入舞水，对地表水环境影响较小。天源污水处理厂处理能力为4.5×104m3/d，而本项目废水排放量为4.4m3/d，占处理水量的0.0098%，完全有能力接纳项目产生的污水，故项目进入天源污水处理厂是可行的。

3、营运期噪声对环境的影响及防治措施

项目主要的噪声源为机加工设备，且产噪设备较多，声级一般在80~95dB。目前厂界周围200m范围内无学校、医院等敏感点分布，与项目最近的居民为西南面100m处大溪湾居民，厂房周围均规划为二类工业用地，为准确的判断本项目营运期噪声对周边环境的影响，本环评对营运期噪声进行预测。

3.1噪声防治措施

为减少噪声对声环境的影响，本评价建议建设单位采取如下措施：

①生产设备均安置在厂房内，地面采取基础减振措施，并与厂界墙壁保持3m及以上距离。

②加强生产管理，搬运、装卸时应文明操作，避免产生尖锐的撞击声。

③合理布局设备，将高噪声设备尽量靠厂中心布置。

④需要对机件进行撞击、敲击作业时，应尽可能在室内操作，并避开午间、夜间等敏感时段。

⑤项目拟设计的空压机房应做基础减振并设置隔声罩。

⑥采用吸声材料对厂房墙体、隔断间墙体进行装修。

3.2声环境影响预测与评价

3.2.1噪声源强及预测参数

（1）本项目机械设备较多，且不少设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本评价按最大值考虑。项目设计车间为塑胶减震地面，因此考虑减振效果（以-5dB(A)计），设备噪声源强取80dB(A)、85dB(A)。

（2）本项目空压机房考虑基础减振和隔声罩效果（以-15dB(A)计），源强取80dB(A)。

（3）采用吸声材料对厂房墙体及隔断间墙体进行装修，吸声系数按0.1计。厂房墙体隔声量以20dB(A)。

3.2.2预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

（1）预测点的衰减计算

LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0)

式中：

LA(r)—预测点声压级，dB(A)；

LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)；

r—预测点离噪声源的距离，m。

（2）预测点的预测值计算

式中：

Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb---预测点的背景值，dB(A)。

3.2.3预测结果

由于本项目为新建项目，且夜间不生产，故仅对昼间生产时的噪声做预测，而现状监测结果则取最大值，输入预测软件，等声级线图见图7-1，预测结果见下表7-3：

图7-1  本项目噪声预测等声级线图

表7-3  本项目噪声预测结果  [单位：dB(A)]

| 序号 | 预测点 | 正常工况 | 标准值 | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 |  | 达标 | 超标 |
| 1 | 东厂界 | 63.17 | 昼间65 |  |  |
| 2 | 南厂界 | 63.71 | 昼间65 |  |  |
| 3 | 西厂界 | 63.35 | 昼间65 |  |  |
| 4 | 北厂界 | 63.52 | 昼间65 |  |  |

项目夜间不生产，各厂界昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，且周边最近建筑处声环境能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

3.3小结

综上分析，本项目营运期在严格落实本评价提出的措施后，噪声能做到厂界达标排放，对周围声环境影响较小。

4、营运期固体废物对环境的影响及防治措施

①生活垃圾

生活垃圾定期分类收集后交由园区环卫部门定期清运，送垃圾填埋场处置。

②一般工业固废

项目生产过程中产生的一般工业固废有金属边角料、吸尘器收集的金属粉尘、不合格塑胶产品、不合格模具产品、废包装材料。在加工设备边设置一般固废收集桶，产生的金属边角料、吸尘器收集的金属粉尘、不合格塑胶产品、不合格模具产品由一般固废收集桶收集，定期外售；废包装材料主要是废纸壳等，经分拣收集后外售。

③危险废物

危险废物包括含油废抹布、废切削液、废电火花油、废润滑油、废活性炭。

废切削液、废润滑油、废电火花油均属于液态危废，采用有盖容器盛装；废含油抹布、废活性炭均属于固态状危废，采用密封包装袋盛装；在厂房划定的场所分类堆置，危废暂存间面积为9m2，对车间设排风换气系统，地面做好防渗防腐处理；危废暂存场所贴有危废标签和警示标志。

危废暂存间建设要求：

危废暂存间按《环境保护图形标志——固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1992）设置标志，由专人进行分类收集存放，危险固废储存建造执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告2013 年第36 号修改单、《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的规定做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施，贮存场所四周设置围墙或围堰。且按要求室内地面硬化，做好分区分类存储、引流等设施，满足防雨淋、防渗漏、防流失的要求。

危险废物转移报批程序如下：

a、有危险废物移出单位提出的危险废物转移或委托处理的书面申请，每转移一种危险废物，须列明废物的类别、危险特性、有害成分、转移的起始时间、总数量、批次、生产工序。为减低转移时发生的事故风险，存放条件允许时，应尽量减少转移批次。

b、当地环保局对提供的材料进行审查，并视需要到现场勘查，在《危险废物转移报批表》上签署审批意见，返还申请单位，同意转移的，发放危险废物转移联单。

c、定期转移危险废物的，每半年报批一次（转移期间危废处理合同、协议必须有效）；非定期转移危废的，每转移一批，报批一次。

危废最终处置要求：本项目应与有处置废活性炭、废包装桶等危废类别资质的单位签订危废处置协议，按此要求后各类固废均可得到妥善处置。

项目产生的危险废物经上述处理后，不会对环境造成明显的影响。

④小结

一般工业固废如金属废料、不合格塑胶产品收集外售，废包装材料经分拣收集后外售；生活垃圾交环卫部门处置。危险废物分类安全暂存，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置。各类固体废物分类处置，一般固废能外售的外售利用，不能外售的交环卫部门处置，体现了“减量化、资源化”的原则，因此，运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。

- （三）项目建设可行性分析

1、产业政策符合性分析

本项目为塑料制品业、金属制品业，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订本)中的限制类及淘汰类项目，因此项目建设符合国家产业政策。

2、规划选址合理性分析

（1）产业规划符合性

项目位于怀化高新技术产业开发区，根据《湖南怀化工业园区扩区项目环境影响报告书》，园区扩区后总控制用地面积为37.3平方公里，以沪昆高速为分隔分为南、北两区，北区即老园区以林纸、绿色食品和先进制造为主导产业，南区即新扩区以生物医药、新型合金建筑材料、太阳生物质能源为主导产业，并辅以物流和服务业等相关产业。项目位于怀化工业园北区，是塑料制品业、金属制品业，属于先进制造业，因此符合园区产业规划。

项目租赁厂房为湖南怀化工业园创业园（标准厂房），由怀化市工业园区正鑫产业投资发展有限公司建设，已于2013年8月21日取得怀化市环保局批复（怀环审[2013]62号）（详见附件1），目前处于招商引资中，已入驻湖南寰宇木业有限公司、怀化市思奇绿源节能科技有限公司、湖南子曰纸业有限公司等企业。根据批复要求：“创业园引进企业应符合工业园产业定位，符合园区土地利用规划。”本项目为塑料制品业、金属制品业，符合园区产业定位和土地利用规划，因此符合厂房产业定位要求。

（2）土地利用规划符合性

根据《湖南省怀化工业园建设规划2010-2020》(详见附图5)，项目所在地及其周边区域均规划为二类工业用地，项目属于塑料制品业、金属制品业，符合其土地利用规划。

（3）环境相容性

根据环境现状监测结果，区域水环境、大气环境、声环境都有一定容量，在落实评价提出的污染防治措施后，废水、废气、噪声及固体废物对周边敏感点和环境的影响可控。此外，根据现场调查，项目周围规划为二类工业用地，200m范围内无学校、医院等特殊敏感目标分布，且无食品企业分布，从环境保护的角度考虑，项目无明显环境制约因素，与周围区域具有良好的环境相容性。

3、平面布置合理性分析

本项目设南、北面2个出入口，开口均面对园区内部道路，便于运输。车间内各工序分区功能明确，有内部走廊和过道相隔，避免相互干扰。生产辅房等污染产生单位充分考虑了其位置关系，有效避开办公生活区的人群。项目各区域内均能做到人流和物流畅通，同时空压机房采用隔声罩，减少了项目噪声对周围环境的影响。因此，本项目平面布置合理。

- （四）环境管理及环境监测

项目污染物一旦不达标排放到环境中，将对区域环境造成较大的影响。因此，项目应严格环境管理，避免运营过程中因管理不到位对环境造成影响，制定环境管理台账如实记录项目生产设施、废气治理设施等运行状况。

（1）自行监测

由于本项目所属行业尚未发布行业自行监测技术指南，因此建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，制定完善、规范的自行监测方案，明确监测点位、监测指标、执行标准等，具体监测计划详见下表。

表7-5   环境监测计划一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂房四周厂界 | 连续等效A声级 | 每半年一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 每半年一次 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中无组织排放限值 |
|  | 房顶排气筒出口 | VOCs | 每半年一次 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014) |
| 废水 | 废水总排口 | COD、SS、石油类、NH3-H | 每半年一次 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 |

（2）排污许可

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（2017年部令第45号），本项目属于塑料制品、金属制品业，不涉及电镀和喷漆，因此实施简化管理，实施时限为“京津冀、长三角、珠三角区域2019年，其他2020年”。

由于本项目所属行业尚未发布行业排污许可证申请与核发技术规范，也不涉及通用工序，因此建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ942—2018)中的相关要求，填报《排污许可证申请表》及网上填报相关申请信息，并按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》(HJ944-2018)的要求开展环境管理台账记录和执行报告编制及提交。

- （五）环保投资估算

本项目总投资为5000万元，环保投资为108万元，环保投资占总投资的2.16%。具体情况详见下表。

表7-6  环保投资一览表  （单位：万元）

| 时期 | 污染控制类型 | 控制措施 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气处理 | 洒水降尘 | 1 |
|  | 噪声污染防治 | 施工操作和施工时间管理 | 1 |
|  | 固体废物处置 | 装修垃圾清运 | 2 |
| 营运期 | 废气处理 | 注塑车间工位集气罩、排气管道、活性炭吸附装置、排气筒 | 20 |
|  |  | GR（磨床）车间集气罩、排气管道、吸尘器 | 10 |
|  | 废水污染防治 | 化粪池（依托） | / |
|  |  | 油水分离设施 | 4 |
|  |  | 热处理车间循环水池，大水磨车间沉淀池 | 5 |
|  | 噪声污染防治 | 设备减振基础、吸声墙体、隔声门窗 | 30 |
|  |  | 空压机减振基础、空压机隔声罩 | 10 |
|  | 固体废物处置 | 一般固废收集桶、危废暂存间、垃圾箱 | 5 |
|  | 地下水防治 | 地面防渗 | 5 |
|  | 风险防范 | 制定环境风险应急预案 | 5 |
| 环境管理、监测与监理 |  |  | 10 |
| 合计 |  |  | 108 |

- （六）竣工环境保护验收

项目建设必须严格执行环境保护“三同时”的制度，各项环保措施必须同时设计、同时施工、同时投入运行。项目环保验收由建设单位自主进行，验收项目见下表。

表7-7  环保验收一览表

| 工程阶段 | 项目 | 污染源 | 验收监测因子 | 环境保护措施及检查内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 废气 | 扬尘 | TSP | 洒水抑尘 | 达(GB16297-1996)中的无组织排放浓度监控限值 |
|  | 噪声 | Leq | 场界噪声 | 使用低噪设备，合理安排施工时间 | 达(GB12523-2011)中标准限值要求 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾 | / | 运至城市垃圾填埋场处理 | 减缓对环境的影响至可接受水平 |
| 运 营 期 | 废气 | 车间粉尘 | 颗粒物 | 集气罩收集+排气管道+吸尘器 | 达(GB16297-96)中无组织监控限值 |
|  |  | 有机废气 | VOCs | 集气罩收集+排气管道+活性炭吸附装置+高于楼顶5m排气筒 | 达(DB12/ 524-2014)标准 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池 | 达(GB8978-1996)中的三级标准 |
|  |  | 车间地面拖洗水 | COD、SS、石油类 | 油水分离器 | 达(GB8978-1996)中的三级标准 |
|  |  | 冷却、水磨废水 | SS | 沉淀池 | 不外排 |
|  | 噪声 | Leq | 厂界噪声 | 采取减震、隔声等措施 | 达(GB12348-2008)中的3类 |
|  | 固体废物 | 一般固废 | 金属边角料、金属粉尘、废包装材料、不合格塑胶产品、不合格模具 | 外售 | 合理处置 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭、废含油抹布、废切削液、废润滑油、废电火花油 | 危废暂存间暂存，定期交资质单位处置 | 合理处置 |
|  |  | 生活垃圾 | / | 垃圾桶收集 | 合理处置 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工区 | 扬尘 | 施工场地洒水抑尘 | 达标排放 |
|  | 水污染物 | 施工人员 | 生活污水 | 依托厂房现有排水管道和化粪池处理后排入园区市政污水管网 | 达标排放 |
|  | 固体废物 | 施工 | 装修垃圾 | 回收利用，其余的清运至高新区固废处理中心 | 达到环保要求 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间作业 | 达标排放 |
| 营运期 | 大气污染物 | 加工粉尘 | 颗粒物 | 集气罩收集+排气管道+吸尘器 | 达标排放 |
|  |  | 有机废气 | VOCs | 集气罩收集+排气管道+活性炭吸附装置+15m排气口 | 达标排放 |
|  | 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 经化粪池预处理后排入园区市政污水管网 | 对地表水体水质影响很小 |
|  |  | 车间地面拖洗水 | COD、SS、石油类 | 油水分离器 |  |
|  | 固体废物 | 切割、钻孔 | 金属边角料 | 分类收集，外售利用 | 达到环保要求 |
|  |  | 吸尘器 | 金属粉尘 |  |  |
|  |  | 包装过程 | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 质检 | 不合格塑胶产品 |  |  |
|  |  | 质检 | 不合格模具 |  |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 交资质单位收集处置 |  |
|  |  | 设备检修、维护 | 废含油抹布 |  |  |
|  |  | 切割、钻孔 | 废切削液 |  |  |
|  |  | 电火花机 | 废电火花油 |  |  |
|  |  | 设备维护 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 厂内收集后由环卫部门清运 | 达到环保要求 |
|  | 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪设备、基础减振、墙面隔声 | 达标排放 |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）施工期 废渣应及时清运填埋，不得随意堆放。禁止破坏园区原有植被。 （2）营运期 无。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

- 结论

湖南省富盈精密科技有限公司拟投资5000万元在怀化高新区标准化厂房5栋南楼一层厂房内建设高精密模具生产及半导体加工生产项目，按产品大类共设1条高精密模具生产线，1条塑胶制品生产线，年生产塑胶成品3t，精密模具1200套。

经过对项目施工期和营运期的环境影响分析，得到以下结论：

1、项目建设可行性结论

本项目属于塑料制品业、金属制品业，符合国家产业政策，场址土地类型符合《湖南省怀化工业园建设规划2010-2020》，行业类型符合园区产业规划，区域具备环境容量。项目厂内生产区和办公区分开，车间内各生产区域布置充分考虑了污染源特性，有效避开办公生活区的人群。各区域内均能做到人流和物流畅通，同时空压机房采用隔声罩，减少了项目噪声对周围环境的影响。平面布局科学合理，故从环境角度建设可行。

2、环境质量现状评价结论

（1）环境空气：本环评引用景倡源检测（湖南）有限公司对怀化高新区2017年11月的环境质量现状监测数据，监测点SO2、NO2、PM10、TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，说明区域内环境空气质量较好。

（2）地表水：本次环评引用景倡源检测（湖南）有限公司对舞水2017年11月的环境质量现状监测数据，各断面的检测水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准。因此，项目区域地表水环境质量良好。

（3）声环境：根据对项目周围声环境现状监测结果可知，项目各个监测点场界噪声均能达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求。

（4）生态环境：本项目位于湖南怀化高新技术产业开发区内，从园区的建设情况来看，已开发建成的区域有明显的人类干扰的痕迹。根据现场踏勘，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区，未发现名木古树、珍稀濒危动植物物种和其它需要特殊保护的树种。

3、施工期环境影响分析结论

项目施工期主要对租赁的建筑进行改建，改建内容包括装修装饰、设备安装和对不合格的环保设施进行改造，工程量较小，施工期短，施工造成的粉尘、噪声、固废均能得到有效的治理和合理的处理，对环境影响较小切是暂时的。

4、营运期环境影响分析结论

①大气环境影响分析结论

本项目废气主要是加工粉尘和有机废气，污染因子以颗粒物和VOCs计。本项目拟在GR（磨床）车间各个工位设置集气罩和排气管道，大部分粉尘经收集通过吸尘器处理后呈无组织排放；其他车间粉尘经通风换气，呈无组织排放，通过类比同类型项目，无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中二级排放标准的浓度限值要求。VOCs经收集后，经活性炭吸附处理后由高于楼顶5m排气筒排放，可以达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524-2014)。

采取上述措施处理后，项目运营期废气对环境空气质量影响较小。

②水环境影响分析结论

项目生产过程中冷却、水磨废水循环使用，不外排。营运期废水主要为生活污水、车间地面拖洗废水，分别经化粪池、油水分离器预处理后，各污染因子的排放浓度可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。废水经预处理后通过园区污水管网进入天源污水处理厂，在处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单中的一级B标准后，排入舞水，对地表水环境影响较小。

③声环境影响分析结论

项目主要的噪声源为机加工设备，且产噪设备较多，声级一般在80~95dB。目前厂界周围200m范围内无学校、医院等敏感点分布，与项目最近的居民为西南面100m处大溪湾居民，厂房周围均规划为二类工业用地，未来将有企业入驻，由于企业员工上班的时间即是生产时间，为准确的判断本项目营运期噪声对周边环境的影响，本环评对营运期噪声进行预测。结果表明，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，且周边最近建筑处声环境能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，项目对周边声环境影响很小。

④固体废物影响分析结论

本项目营运过程中，一般工业固废如金属废料、不合格塑胶产品收集外售，废包装材料经分拣收集后外售；生活垃圾交环卫部门处置。危险废物分类安全暂存，定期交由有危险废物处置资质的单位进行处置。因此，运营期产生固废均能合理处置，对外环境的影响很小。

5、达标排放与总量控制

达标排放：采取本报告表提出的污染防治措施后，本项目的污染物可以做到达标排放和处理。

总量控制：根据达标排放的原则，本项目水污染物排放总量为：COD 0.0871t/a，NH3-N 0.02178t/a。废气污染物排放总量为：VOCs7.344kg/a。

6、综合评价结论：

综上所述，本项目选址符合规划，建设符合国家相关产业政策。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取本环评建议的处理处置措施后，各污染物均能达标排放，污染物排放量相对较小，对周围环境影响不大，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护要求，在拟建空压机房和食堂相关设施取得园区相关部门同意的前提下，本项目建设可行。

- 建议与要求

为了更好地做好项目环境保护工作，特提出如下建议与要求：

（1）严格落实环评要求，最大限度减少对环境的不利影响；

（2）加强管理，杜绝生产过程中的跑、冒、漏、滴。加强环保设备的日常维护和检修，保障项目各设施的正常运行；

（3）建立、健全公司环保规章制度，建立原辅材料使用、废弃、去向台帐，规范管理原辅材料和危险废物。

审批意见：

公   章

经办人：                             年     月

注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  标准化厂房环评批复

附件2  厂房租赁协议

附件3  委托书

附图1  项目地理位置及大气、水监测位点布设图

附图2  项目厂房平面布置及噪声监测布点图

附图3  项目场址现状及周边环境情况图

附图4  项目周边环境保护目标分布图

附图5  区域土地利用规划图

附图6  区域污水工程规划图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1--2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行